Приложение №1

к	 Техническому заданию

от 19.11.2025г.

| № п/п | Наименование работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж декоративных элементов из жести, очистка и грунтовка, покраска в порошковой камере рал 7016 антрацит, монтаж обратно 100 м.п. . | 100 м.п. |
| 2 | Демонтаж крышек вертикальных осевых линий, очистка и грунтовка, покраска в порошковой камере рал 7016 антрацит, монтаж обратно. | 150 м.п. |
| 3 | Демонтаж прижимных планок, подбор уплотнителя (на один погонный метр прижимки идет два погонных метра уплотнителя), монтаж их обратно. Замена крепежа на нержавеющий. | 150 м.п. |
| 4 | Демонтаж стеклопакетов, подготовка под обратную укладку - очистка основания. | 192 шт. |
| 5 | Замер и изготовление недостающих декоративных элементов из жести рал 7016, монтаж. | 50 м.п. |
| 6 | Замена треснувших, разбитых стеклопакетов – по формуле 1710х1040 мм. 4.1.4(стекло сырое) х 20 х 6 (стекло каленое) | 17 шт. |
| 7 | Монтаж стеклопакетов, замена опорных планок герметизация стыков. | 192 шт. |
| 8 | Демонтаж всех горизонтальных осевых узлов стеклопакетов и замена на структурный шов. | 500 м/п. |
| 9 | Замена уплотнителя прижимной планки 300 м.п. | 300 м/п. |