Перечень работ по ремонту трёхфазного сухого силового трансформатора

типа ТСЗУ-1000/10/0,4.

- Разгрузка трансформатора на территории предприятия.

- Разборка трансформатора.

- Демонтаж электрической схемы BH и НН.

- Расшихтовка нижнего ярма магнитопровода.

- Демонтаж обмоток ВН и HH.

- Очистка магнитопровода, деталей главной изоляции, обмоток HH.

- Изготовление новых обмоток BH.

- Правка вмятин каркаса и кожуха.

- Ремонт электрической схемы ВН и НН.

- Монтаж обмоток и изоляции.

- Шихтовка нижнего ярма магнитопровода.

- Опрессовка активной части трансформатора.

- Монтаж электрической схемы ВН и HH

- Сушка активной части трансформатора.

- Испытания трансформатора.

- Подготовка технической документации.

- Погрузка трансформатора на территории предприятия на автотранспорт Заказчика.

Ведущий инженер-энергетик

службы по эксплуатации

и ремонту оборудования 								А.Б.Клюшник