Приложение №1

к Техническому заданию

от «___»___________2026 г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

при проведении технического обслуживания

пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей

I.	Ежемесячное ТО - 1

- Проверка связи с кабиной

- Проверка связи с машинным помещением

- Проверка освещения

- Проверка и регулировка точных остановок по вызовам

- Проверка и регулировка точных остановок по приказам

- Проверка ограждения шахты

- Осмотр купе кабины

- Проверка и регулировка замков ДШ и ДК

- Проверка состояния и уборка крыши кабины и приямка шахт

- Проверка машинного помещения

- Диагностирование диспетчерской связи

- Проверка КВШ

- Проверка и регулировка электродвигателя

- Проверка работы лифта по вызовам и приказам

- Проверка и регулировка устройств безопасности

- Вывешивание табличек

II.	Ежеквартальное ТО-2 (включая ТО-1)

- Проверка и регулировка тормозного устройства

- Проверка и регулировка электромагнита тормоза

- Проверка крепления блока

- Подтяжка крепления и соединений трансформатора

III. Полугодовое ТО-3 (включая ТО-1, ТО-2)

- Проверка электрических соединений и механики электродвигателя главного привода

- Проверка редуктора главного привода

- Проверка, регулировка электроаппаратуры шкафа управления

- Осмотр глухой шахты

- Проверка зазоров, регулировка оборудования дверей шахты

- Осмотр подвески кабины

- Проверка и регулировка устройств СПК

- Проверка и регулировка устройств ДУСК

- Осмотр каркаса кабины

- Осмотр и ремонт электропроводки кабины

- Осмотр, регулировка электроаппаратуры на крыше кабины

- Осмотр, регулировка башмаков кабины

- Проверка смазывающих аппаратов на кабине

- Проверка, регулировка системы ловителей

- Осмотр пола кабины

- Проверка подвесного кабеля

- Проверка поста управления в кабине

- Проверка кабины лифта

- Проверка работы привода дверей кабины

- Осмотр канатов

- Проверка противовеса

- Проверка каркаса противовеса

- Осмотр, регулировка башмаков противовеса

- Осмотр смазывающего устройства

- Проверка, регулировка этажного переключателя

- Осмотр, проверка датчика

- Очистка контактов вызывного аппарата

- Осмотр, очистка контактов клеммной коробки

- Проверка, регулировка конечного выключателя

- Очистка приямка шахты

- Проверка буферного устройства

- проверка, регулировка натяжного устройства

- Осмотр, регулировка электроаппаратуры, установленной в приямке

- Осмотр, очистка, регулировка ограничителя скорости

- проверка исправности ограничителя скорости

- Осмотр, проверка, регулировка вводного устройства

- Проверка состояния электропроводки в машинном помещении и шахте лифта

- Осмотр состояния соединений заземляющих проводников. Осмотр состояния изоляции проводников

- Перевод лифта в режим ревизия

- Состав работ ТО-1, ТО-2.

IV.Годовое ТО-4 (1 раз в год) включая ТО-1, ТО-2, ТО-3

- Состав работ ТРО-1, ТО-2, ТО-3

- Участие в измерительных работах

- Сдача лифта ИКЦ (ежегодное освидетельствование)

- Установка табличек и правил.

Данный перечень работ составлен на основании инструкции по техническому обслуживанию и ремонту лифтов.

Ведущий инженер-энергетик							А.Б.Клюшник