Приложение №1 к техническому заданию

Спецификация

| № п/п | Наименование товара (работ, услуг) и его характеристики | Ед. измерения | Кол-во | Цена руб. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напряжение: 380 В Вместимость: 45 кг Объем барабана: 450 литров Максимальная скорость вращения барабана: 966 об/мин Мощность электрического нагрева: 22 кВт G-фактор: (G) 450 Диаметр дверцы: 560 мм Диаметр барабана: 860 мм Размер стиральной машины: ШхГхВ 1095×1304×1730 мм Вес: 850 кг Нагрев: паровой и электрический нагрев – в наличии; Внутренний и внешний барабан из нержавеющей стали, корпус из окрашенной стали AISI-304 – в наличии; Тип подвески – подрессоренная; Жаропрочное двойное стекло загрузочного люка стиральной машины – в наличии; Износостойкий несущий вал барабана стиральной машины с керамическим покрытием и тефлоновым сальником – в наличии; Автоматическая блокировка загрузочного люка на весь период цикла стирки белья – в наличии; Автоматическое открытие загрузочного люка по завершению цикла стирки – в наличии; Программируемое русифицированное сенсорное управление Touch Control TP2: 20 стандартных программ стирки, 90 пользовательских программ стирки и аквачистки, возможность обновления программного обеспечения (USB) – в наличии; Остаточная влажность белья после отжима –45%; Микропроцессорное управление с возможностью изменения параметров – в наличии; Управление и программирование на русском языке – в наличии; Частотный преобразователь Mitsubishi или эквивалент с защитой от перепада напряжения - в наличии; Электроника Siemens или эквивалент- в наличии; Амортизаторы Suspa или эквивалент- в наличии; Паровая форсунка из нержавеющей стали AISI-304 в наличии; Электромагнитный клапан парового нагрева Ø ¾ - в наличии; Модуль управления нагревом воды Schneider или эквивалент - пар/ электричество - в наличии; Подключение ХВ/ГВ Ø ¾ - в наличии; Подключение пара Ø ¾ - в наличии; Заливной клапан Danfos или эквивалент- в наличии; Сливной клапан Dapain-o-drein или эквивалент – в наличии; Электрический шкаф (автоматы, реле, контакторы) – Schneider или эквивалент – в наличии; Панели из нержавеющей стали - в наличии; Возможность настройки контроллера 90 программ; Возможность подключения специализированных жидких моющих средств - в наличии. | шт. | 1 | 3376000,00 | 3376000,00 |
| 2 | Доставка |  |  | 125000,00 | 125000,00 |
| 3 | Монтаж, установка |  |  | 45000,00 | 45000,00 |
| 4 | Пуско-наладочные работы |  |  | 25000,00 | 25000,00 |
|  | Итого: |  |  | 3571000,00 | 3571000,00 |

Начальник управления сервисных услуг                                                                                        М.И. Герасимович